Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr NUTRITECH/02/04/2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa eksperymentalnego modułowego systemu do przetwórstwa poprocesowej biomasy alg składającego się z:

- Autoklaw wolnostojący laboratoryjny:

  - Poj. min. 96 L;

  - Komora wykonana ze stali nierdzewnej 316L;

  - Zakres temperatury: min. od 105°C do 135°C;

  - Mikroprocesorowy system sterowania z wyświetlaczem LCD;

  - Min. 2 wstępnie przygotowane programy do sterylizacji (do płynów i ciał stałych);

  - Programowana funkcja opóźnionego startu;

  - Manometr ciśnienia w komorze roboczej;

  - Przycisk awaryjnego wyłączania;

  - Kompleksowy system autodiagnostyki;

  - Min. 1 kosz ze stali nierdzewnej;

  - Min. 24 miesiące gwarancji.

- System do hodowli mikroorganizmów z możliwością regulacji parametrów atmosferycznych:

  - Anaerostat do hodowli mikroorganizmów beztlenowych i mikroaerofilnych o poj. hodowlanej min. 6 l, średnica wew. min. 175 mm; wys. wew. min. 260 mm;

  - Możliwość osiągnięcia wymaganej atmosfery metodą chemiczną (pakiety gazowe) lub za pomocą pompy próżniowej i przepłukanie gazem (np. azotem);

  - Pokrywy wykonane z tworzywa odpornego na promieniowanie UV;

  - Manometr do dokładnej kontroli próżni lub nadciśnienia w zakresie od min. -1 do 0,2 bara.

  - Zestaw z:

    - zaciskami do węży (5 mm śred. wew.);

    - wężami próżniowymi;

    - statywem na szalki (śred. do 150 mm);

    - GasPack "anaerobic" (1 x 3,5 l);

    - GasPack "CO2" (1 x 2,5 l);

    - GasPack "microaerophil" (1 x 3,5 l).

- Tacowy modułowy system do fermentacji:

  - Modułowe komory fermentacyjnej z wymuszonym obiegiem powietrza, o łącznej obj. min. 330 l;

  - System kontroli i regulacji temperatury oraz wilgotności;

  - System napowietrzania;

  - Perforowane tace.

- System do fermentacji o poj. min. 200 l złożony z:

  - Naczynia fermentacyjnego z płaszczem grzejnym i systemem chłodzenia;

  - Portów inspekcyjnych/procesowych (góra);

  - Systemu mieszania, np. mieszadło z napędem: boczne lub górne, łopatkowe lub wstęgowe lub równoważne;

  - Zaworów płaszcza (grzanie/chłodzenie), np. zawory regulacyjne dużego przepływu (para/olej grzewczy i glikol chłodzący) – DN40;

  - Systemu CIP (Clean-in-Place), tj. 3 dysze myjące (spray-ball) montowane w różnych strefach wewnątrz zbiornika + kolektor doprowadzający CIP;

  - Przyłącza SIP (para do wnętrza), np. zawór doprowadzający parę czystą do sterylizacji wnętrza (np. przez kolektor aeracyjny lub dedykowaną dyszę parową);

  - Systemu napowietrzania, tj. układ regulacji przepływu powietrza: masowy przepływomierz + zawór kontrolny (np. E+H Proline t-mass o wydajności do 200 Nm³/h)​, sterylny filtr powietrza (20”), sparger (aerator) wzdłużny o dużej przepustowości;

  - System kontroli i regulacji pH: sonda pH (zakres pH 0–14, sterylizowalna); 2 pompy dozujące kwas/zasadę (tj. pompy perystaltyczne),

  - Transmittera pomiarowego, tj. (dwukanałowy, panelowy lub szafkowy)

  - Czujnika temperatury, Pt100, długi, wielopunktowy opcjonalnie dla dużej objętości;

  - Przetwornika ciśnienia 0–2 bar;

  - Portu aseptyczny (większy, przystosowany do inokulacji dużej objętości, np. DN25);

  - Systemu automatyki (PLC + HMI),  falowniki do napędu mieszadła,  panel operatorski HMI 12” (Comfort Panel), system Siemens SIMATIC – PLC S7-1500 (CPU 1511 lub 1513 PN) z modułami I/O lub równoważny.

Wymagania dodatkowe:

- Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy.

- Serwis gwarancyjny.

- Instrukcja obsługi i stanowiskowa w języku użytkownika.

- Dokumentacja techniczno-ruchowa;

- Deklaracja zgodności CE.