Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr NUTRITECH/01/04/2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń niezbędnych do utrzymania linii pilotażowej o poniższych parametrach:

- Tokarka

- Silnik o mocy co najmniej 2.2 kW

- Długość toczonego przedmiotu w kłach stałych co najmniej 1000 mm

- Zakres przesuwu sań górnych co najmniej 125 mm

- Zakres przesuwu poprzecznego co najmniej 240 mm

- Zakres przesuwu wzdłużnego co najmniej 750 mm

- Przelot wrzeciona co najmniej 50 mm

- Możliwość toczenia gwintów metrycznych w zakresie 0.4 - 8 mm/obr.

- Możliwość toczenia gwintów calowych w zakresie 4-60 zwojów na cal

- Stożek tulei konika MK4 lub większy

- Stożek wrzeciona MK6 lub większy

- Minimalna prędkość obrotowa wrzeciona nie większa niż 70 obr./min

- Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona nie mniejsza niż 1800 obr./min

- Cyfrowy odczyt co najmniej dwóch osi

- Frezarka

- Wyposażona w wrzeciono poziome oraz wrzeciono pionowe

- Moc wrzeciona pionowego co najmniej 2.2 kW

- Moc wrzeciona pionowego co najmniej 3 kW

- Długość stołu roboczego co najmniej 1500 mm

- Szerokość stołu roboczego co najmniej 320 mm

- Stożek wrzeciona ISO40

- Dla wrzeciona pionowego:

  - Minimalna prędkość obrotowa wrzeciona nie większa niż 50 obr./min

  - Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona nie mniejsza niż 1600 obr./min

- Dla wrzeciona poziomego:

  - Minimalna prędkość obrotowa wrzeciona nie większa niż 40 obr./min

  - Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona nie mniejsza niż 1300 obr./min

- Maksymalny posuw stołu roboczego co najmniej 590 mm/min

- Ploter laserowy

- Wielkość obszaru roboczego co najmniej 600x400 mm

- Typ lasera CO2

- Moc lasera co najmniej 100 W

- Chłodzenie tuby lasera wodą z zewnętrznym chillerem mocy chłodniczej co najmniej 1.5 kW

- Wyposażony w wentylator odciągowy zewnętrzny o mocy co najmniej 550 W

- Maksymalna prędkość posuwu głowicy co najmniej 800 mm/s

- Wycinarka do otworów

- Z matrycami w zestawie o rozmiarach 22, 27, 34, 43, 60 mm

- Maksymalna siła co najmniej 7 ton

- Zasilanie akumulatorowe, akumulator w zestawie

- Możliwość cięcia w stali nierdzewnej o grubości co najmniej 1.5 mm

- Możliwość cięcia w stali zwykłej o grubości co najmniej 3 mm

- Giętarka do rur i profili

- Silnik o mocy co najmniej 1.5 kW

- Zasilanie 3 fazowe

- Możliwość gięcia rur o średnicy co najmniej 70mm przy grubości ścianki 2 mm

- Możliwość gięcia prętów okrągłych o średnicy 35 mm

- Promień gięcia ustawiany za pomocą znajdującego się na górze urządzenia dociskowego ze skalą noniusza

- Giętarka krawędziowa

- Długość robocza co najmniej 1000 mm

- Maksymalna grubość obrabianej blachy co najmniej 2 mm

- Rozwarcie maksymalne co najmniej 45 mm

- Kąt gięcia w zakresie co najmniej 0 - 135 stopni

- Piła taśmowa

- Moc silnika co najmniej 2.2 kW

- Maksymalna średnica cięcia wałka pod kątem 90 stopni co najmniej 270 mm

- Maksymalna średnica cięcia wałka pod kątem +45 oraz -45 stopni co najmniej 200 mm

- Imadło w regulowanym łożu wyposażone w szybki zacisk

- Podajnik rolkowy

- Długość podajnika co najmniej 2 metry

- Maksymalna nośność co najmniej 900 kg

- Regulowana wysokość zawierająca zakres między 700-1000 mm

- Zestaw ściągaczy do łożysk

- Głębokość mocowania w zakresie 150-600 mm

- Dopuszczalne obciążenie co najmniej 6 ton

- Maksymalny moment obrotowy co najmniej 150 Nm

- Zestaw składający się ze ściągaczy 2 oraz 3- ramiennych

- Klucz udarowy akumulatorowy

- Mocowanie nasadek na kwadrat ½”

- Zasilany akumulatorami litowo-jonowymi o napięciu 18V

- Maksymalny moment obrotowy co najmniej 1600 Nm

- Możliwość regulacji prędkości obrotowej oraz maksymalnego momentu obrotowego

- Moment zrywający co najmniej 2350 N

- Klucz dynamometryczny 20-100 Nm

- Mocowanie nasadek na kwadrat ½”

- Regulowany zakres 20-100 Nm

- Spełniający normę DIN 152374-919-51903-98

- Długość klucza co najmniej 470 mm, nie większa niż 500 mm

- Klucz dynamometryczny 5-25 Nm (400 zł)

- Mocowanie nasadek na kwadrat ⅜”

- Regulowany zakres 5-25 Nm

- Spełniający normę DIN 152374-919-51903-98

- Długość klucza co najmniej 260 mm, nie większa niż 280 mm

- Agregat do malowania proszkowego

- Napięcie zasilania: AC220V

- Częstotliwość: 50/60 Hz

- Moc wejściowa: nie mniejsza niż 50 W, nie większa niż 75W

- Maksymalny prąd wyjściowy nie mniejszy niż150Ua

- Napięcie mocy wyjściowej: 0-100 kv

- Temperatura pracy: -10 ℃ ~ 45 ℃

- Wyjściowa objętość proszku: Max. 1 funt/min

- Polaryzacja: ujemna

- Długość kabla pistoletu: minimum 4 m

- Pojemność zbiornika na proszek: minimum 45 l

- Materiał łyżki: stal nierdzewna

- Drobne elektronarzędzia:

- Wiertarko-wkrętarka udarowa (2 szt.): 4 biegi; napięcie akumulatora (napięcie znamionowe): min. 18 V; maks. liczba udarów: 57 600,00 min⁻¹; pojemność akumulatora: min. 4,0/5,0 Ah, maksymalny moment obrotowy 75 Nm, prędkość obrotowa na biegu jałowym powyżej 3500 obr/min

- Zakrętarka udarowa: napięcie akumulatora: min. 18 V; biegi: 3 + T-Modus; prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2./3. bieg: min. 0 - 1200/0 - 2000/0 - 3200 min⁻¹; pojemność akumulatora: min. 4,00 Ah, maksymalny moment obrotowy 180 Nm, maksymalna liczba udarów 4500 udarów/min

- Szlifierka kątowa: napięcie akumulatora (napięcie znamionowe): min. 18 V; prędkość obrotowa na biegu jałowym: min. 4 500 - 8 500 min⁻¹; średnica tarczy Ø: 125 mm; pojemność akumulatora: min. 5,00 Ah

- Szafka wózek narzędziowy z narzędziami min. 398 szt.: min. 7 szuflad z prowadnicami kulkowymi; zamek centralny z przodu, wyposażona w nasadki udarowe ½” w rozmiarach 10-12-13-15-17-19-21-24 mm, zestaw szczypiec do pierścieni osadczych o rozmiarach w zakresie 19-60 mm

- Akumulatorowa szlifierka prosta bezszczotkowa: 3-stopniowa regulacja maksymalnej prędkości; moc pobierana: maks. 1000 W; prędkość bez obciążenia: 0 - 5,000/ 17,500/ 25,000 obr./min; maks. średnica tarczy: 38 mm; gwint wrzeciona: M15

- Spawarka: czas narastania prądu (s): 0–10, czas opadania prądu (s): 0–10, Częstotliwość pulsu (Hz): 0,5–999, długość pulsu (%): min. 5–95, Gaz po (s): 0–10, gaz przed (s): 0,1–2; moc: maks. 5 kW; napięcie stanu jałowego: 86 V (TIG) / 57 V (MMA); prąd końcowy: 5–200 A; prąd maksymalny: 200 A – 35%; prąd przy pracy 100%: 110 A; prąd przy pracy 60%: 200 A; prąd startowy: min. 5–200 A; średnica elektrody spawalniczej: min. 1,6–4,0; zakres regulacji prądu spawania: min. 5–200 A., tryb Pulse, tryb AC, możliwość spawania metodami TIG oraz MMA

- Wypukły pilnik taśmowy: napięcie zasilania: 18 V; typ akumulatorów: Li-Ion; serie obsługiwanych akumulatorów: XR, POWERSTACK, FLEXVOLT; prędkość taśmy szlifierskiej: 0–1700 m/min; wymiary taśmy szlifierskiej: 13 x 457 mm; waga: 2,2 kg; wyposażenie: rękojeść boczna, adapter do odsysania, ramię prowadzące 13 mm, taśma szlifierska 457x13 mm K80 (2 szt.), instrukcja obsługi

- Kombinowana szlifierka taśmowa: ściernice (średnica x grubość x otwór): min. 200 x 25 x 32 mm; długość taśmy szlifierskiej: min. 1000 / 1020 mm; długość ramienia taśmy szlifierskiej: 480 mm; przesłane wykonanie: 450 W; napięcie sieciowe: 220–240 V; szerokość taśmy szlifierskiej: min. 50 mm, moment obrotowy 2.7 Nm

Wymagania dodatkowe:

- Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy.

- Serwis gwarancyjny.

- Instrukcja obsługi i stanowiskowa w języku użytkownika.

- Deklaracja zgodności CE.